Zpráva o průběhu předběžné tržní konzultace

„OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

- Identifikační údaje zadavatele

- Karlovarský kraj

se sídlem: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 				70891168

DIČ: 				CZ70891168

Profil zadavatele: 		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

- Kontaktní osoba:		Ing. Andrea Černá, e-mail: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz

- Předmět a účel konzultace

Zadavatel plánuje vypsat dvě veřejné zakázky, jejichž předmětem plnění bude oprava střešního pláště, a to u budovy Krajské knihovny a budovy „A“ Krajského úřadu.

- Střecha budovy Krajské knihovny

Plocha střechy: 	1700 m²

Plocha atiky: 	170 m²

Střešní plášť tvoří asfaltová lepenka

Porucha: dochází k lokálnímu zatékání, nejspíše v okolí střešních světlíků a střešního žlabu. V místě detailů (přechod na atiku / světlík) jsou trhliny ve střešním plášti. Stáří krytiny je 20 let.

- Střecha budovy „A“ Krajského úřadu

Plocha střechy: 	67,2 x 15,2 =  1021 m²

Plocha atiky: 	82 m²

Střešní plášť tvoří mPVC folie

Porucha: dochází k občasnému zatékání v období tání sněhu a velkých dešťů. Na střeše jsou lokální trhliny (fotodokumentace). Stáří krytiny je 21 let.

Zadavatel žádal dodavatele o odpovědi na následující dotazy k předmětu plnění každé z výše uvedených veřejných zakázek:

- Jakou technologii doporučujete využít k opravě střešního pláště?

- Jakou předpokládáte přibližnou cenu za 1 m² opravy střešního pláště Vámi vybranou technologií?

- Jaká bude předpokládaná doba realizace opravy střešního pláště?

- Je možné sloučit zpracování projektové dokumentace, dle Vámi navrženého řešení a samotnou realizaci (tzv. Design & Build)?

- Jak dlouhou záruku lze na doporučenou technologii opravy poskytnout (životnost, hydroizolace)?

- Jaký vliv má navrhovaná technologie na budovu?

- Průběh konzultace

Dne 16. 5. 2022 uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele výzvu k předběžné tržní konzultaci. Konzultace se mohl zúčastnit jakýkoliv dodavatel. Zadavatel oslovil 22 potenciálních dodavatelů. Vyjádření k předběžné konzultaci měli dodavatelé možnost zaslat do 30. 5. 2022 do 10:00 hodin na profil: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005346. Předběžné tržní konzultace se zúčastnili a své vyjádření zaslali 3 dodavatelé:

- Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice, IČO: 26344955;

- PRO URBAN s.r.o., Prunéřov 389, 432 01 Kadaň, IČO: 28409434;

- BANOSTAV – SB, s.r.o., Božíčany 88, 362 25 Božíčany, IČO: 64356221.

Všichni výše uvedení účastníci PTK se vyjádřili k oběma plánovaným veřejným zakázkám.

- Výsledek konzultace

- Střecha budovy Krajské knihovny

Jakou technologii doporučujete využít k opravě střešního pláště?

Účastníci zadavateli navrhli různé technologie opravy střešního pláště, a to:

- nátěrový PUR systém s výztužnou tkaninou

- hydroizolační plastové pásy

- hydroizolační pásy z lepenkové krytiny

Jakou předpokládáte přibližnou cenu za 1 m² opravy střešního pláště Vámi vybranou technologií?

Přibližná cena za 1m² činí dle zvolené technologie 1.100 až 1.600 Kč bez DPH.

Jaká bude předpokládaná doba realizace opravy střešního pláště?

Doba realizace stavebních prací by dle zvolené technologie trvala 45 – 90 dní.

Je možné sloučit zpracování projektové dokumentace, dle Vámi navrženého řešení a samotnou realizaci (tzv. Design & Build)?

Většina účastníků připustila možnost sloučení zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací.

Jak dlouhou záruku lze na doporučenou technologii opravy poskytnout (životnost, hydroizolace)?

Zadavatel získal představu o délce záruky dle jednotlivých navržených technologií.

Jaký vliv má navrhovaná technologie na budovu?

Navržené technologie nemají následný vliv na budovu.

- Střecha budovy „A“ Krajského úřadu

Jakou technologii doporučujete využít k opravě střešního pláště?

Účastníci zadavateli navrhli různé technologie opravy střešního pláště, a to:

- nátěrový PUR systém

- hydroizolační plastové pásy

- hydroizolační pásy z lepenkové krytiny

Jakou předpokládáte přibližnou cenu za 1 m² opravy střešního pláště Vámi vybranou technologií?

Přibližná cena za 1m² činí dle zvolené technologie 1.200 až 2.000 Kč bez DPH.

Jaká bude předpokládaná doba realizace opravy střešního pláště?

Doba realizace stavebních prací by dle zvolené technologie trvala 30 – 75 dní.

Je možné sloučit zpracování projektové dokumentace, dle Vámi navrženého řešení a samotnou realizaci (tzv. Design & Build)?

Většina účastníků připustila možnost sloučení zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací.

Jak dlouhou záruku lze na doporučenou technologii opravy poskytnout (životnost, hydroizolace)?

Zadavatel získal představu o délce záruky dle jednotlivých navržených technologií.

Jaký vliv má navrhovaná technologie na budovu?

Navržené technologie nemají následný vliv na budovu.

5) Závěr

Na základě konzultace bylo zadavateli především potvrzeno, že je možné použít metodu Design & Build a sloučit tak zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací. Zadavatel zároveň získal představu o ceně za 1 m² a tím i o předpokládané hodnotě veřejných zakázek. Zadavatel získal představu o délce realizace stavebních prací a následné záruky dle jednotlivých navržených technologií.

Karlovy Vary 28. 7. 2022

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic